招标文件

项目名称：古交市千峰精煤有限公司高清智能视频监控采购项目

古交市千峰精煤有限公司

2023年7月29日

第一部分 招标须知

招标须知

按照《国家矿山安监局 财政部关于印发<煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案>的通知》、《国家矿山安全监察局综合司关于组织申报煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目的通知》要求，为切实加强煤矿重大灾害风险防控工作，结合我省实际情况，原来的摄像机参数已不能满足要求，根据山西省应急管理厅矿安晋（2023）48号关于开展“用视频、反三违、防风险”的通知要求：对视频监控装备进行改造、增补，强化高清智能视频装备安设，实现煤矿所有有人作业场所视频监控全覆盖，构建无监控不作业、作业行为受监督的煤矿作业现场可视化监控环境。结合实际，古交市千峰精煤有限公司对高清智能视频监控采购项目进行自行采购。

一、采购项目概况

1、项目名称：古交市千峰精煤有限公司高清智能视频监控采购项目

2、采购项目实施地点（履约地点）：古交市千峰精煤有限公司。

- 采购需求：

3.1对视频监控装备进行改造、增补，强化高清智能视频装备安设，实现煤矿所有有人作业场所视频监控全覆盖，构建无监控不作业、作业行为受监督的煤矿作业现场可视化监控环境。

3.2当出现问题时，1小时内到达现场及时解决相应问题；提供7*24小时电话咨询、远程维护服务。

3.3对于发生较严重的问题时，应及时响应，及时按照要求根据现场实际情况应在最短的时间内修复故障。

3.4实施周期：30日历天。

3.5质保期：24个月。

- 采购要求：

| 序号 | 类型 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 智能 摄像机 | 34 | 副斜井井口，行人井井口，主井井口，永久避难硐室2路，07101综采回风巷临时避难硐室1路，07101综采运输巷临时避难硐室1路，中央变电所，02103综采工作面1-4路（按2路统计）,07101综采工作面1-4路（按2路统计）,2煤仓上方1路，2°煤仓下方2路，主煤仓上方1路，主煤仓下方1路，7"采区变电所1路，辅助水平变电所1路，主水平大巷2号胶带机头1路，7"煤运输巷1号胶带机头1路，7"煤运输巷2号胶带机头1路，02103综采工作面超前支护1路，07101综采工作面超前支护1路，07102运输顺槽工作面迎头15米1路，07102回风顺槽工作面迎头15米1路，04101运输顺槽工作面迎头15米1路，04101回风顺槽工作面迎头15米1路，工作面安装回撤作业点2路，进设备及设备回撤通道口1路，巷道维修作业点1路，钻孔施工作业点1路，重要机电设备检修作业点1路。 |
| 2 | 地面高清摄像机 | 4 | 主通风机房，35kv变电所，空压机房，绞车房 |

- 详细技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、煤矿 AI 图像智能识别控制系统平台 |  |  |  |  |
| 1 | 煤矿AI智能视频识别控制系统服务器及软件 | 2U双路标准机架式服务器；CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz；内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘；阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;；PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽；网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 功能： 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 事件联动： 事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 一、事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 3、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 性能： 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级； 3、支持管理最大人员数量5万； 4、支持管理最大卡片数量5万； 5、支持管理最大车辆数量3万； 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 8、支持联动上墙并发1次/秒； 9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图； 10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 11、支持联动并发发邮件2封/秒； 12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条； 短信猫：70字符以下，10秒/条； 70字符以上分条发送，20秒/条；） 13、支持最大事件存储7200万条； 14、支持管理资源上图数量2万个。 15、系统最多管理模型数量：500； 16、单服务（实例）最多支持并发的AI检测路数：100； 17、单平台最多支持AI模型管理服务组件实例数：3； 18、单平台最多支持并发的AI检测路数：300； 19、模型并发下载路数：500。 备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。 功能： 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 性能： 1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 1、提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力，能够解决碎片化场景下的智能分析问题。 2、可选择与作业监管配合使用；（作业监管场景） 3、也可选择与隐患治理配合使用。（非作业监管场景） | 套 | 1 |
| 2 | AI管理服务器 | 3U标准机架式16盘位边缘智能服务器 支持硬盘热插拔；2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出；已内置8块8TB硬盘（总容量64TB） ；4个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；1个eSATA接口；报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出；输入带宽：400Mbps；输出带宽：256Mbps；接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持20×1080P；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 支持支持OCR识别、结构化OCR识别、检测算法、分类算法、混合（检测+分类）算法、视频事件分析算法、图像比对算法、语义/实例分割算法、算法编排等9种AI算法能力；内置8颗GPU，支持虚拟引擎，支持不同算法能力混跑 AI算法能力：单颗GPU分析能力：；定时抓图分析：16路；实时视频分析：4路200W/4路400W/1路800W；视频轮巡分析：16路；离线图片分析：10张/秒 支持第三发算法对接，支持（caffe、TensorFlow、pytorch、百度飞桨框架） 可共享算力、内存、存储等设备资源；每颗GPU支持16T算力(int8)、500 MB系统内存、2GB智能内存资源共享 支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理（需提供相关检测报告并加盖厂商公章） 支持对不同的模型进行切换，支持手动删除已导入模型库中的模型（需提供相关检测报告并加盖厂商公章） 支持展示已经添加的模型包数和总模型包数；支持自定义编辑导入的模型名称（模型名称默认为原文件名）（需提供相关检测报告并加盖厂商公章） 多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换（需提供相关检测报告并加盖厂商公章） | 台 | 1 |
| 二、摄像仪 |  |  |  |  |
| 1 | 矿用本安型摄像仪 | 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式、道路监控模式，Smart事件模式; Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域 侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放; Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265编码; 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅 ; 支持光口级联,支持电口级联; 支持2路RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口，2路光纤LC接口；RS-485; 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出; 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome，GB28181，视图库协议接入; 支持五码流技术，支持同时20路取流; 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8~12 mm，水平视场角：104°~38°，垂直视场角：54°~21°，对角视场角：125°~45° 补光灯类型：白光灯 补光距离：最远可达30 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264/MJPEG 第四码流：H.265/H.264/MJPEG 第五码流：H.265/H.264/MJPEG 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 音频：1路输入（Line in）：接线端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：最大输出幅值：3.3 Vpp，接口类型：非平衡 RS-485：1个RS-485，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 网络：2个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 光纤：2个SFP光模块（LC光纤接口） 文件系统双备份：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或者浏览器恢复 存储温湿度：-40 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 摄像机具有2个RJ45 接口、2个LC光纤接口。带宽应支持10M/100M/1000M自适应能力（需提供相关检测报告并加盖厂商公章） | 台 | 34 |
| 2 | 矿用本安电源 | 配套DC 12V | 台 | 34 |
| 3 | 地面高清摄像仪 | 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;支持越界侦测，区域入侵侦测;支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本;支持萤石平台接入;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境;采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m;符合IP66防尘防水设计，可靠性高;1个内置麦克风，高清拾音;传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR；宽动态：120 dB ；焦距&视场角：4 mm，水平视场角：87.2°，垂直视场角：46.2°，对角视场角：104.8°；6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8°；8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4°；12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° ；补光灯类型：红外灯； 补光距离：最远可达50 m； 波长范围：850 nm；防补光过曝：支持 ；最大图像尺寸：1920 × 1080；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG ；音频：1个内置麦克风；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ；启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）； 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3； 电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W；PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：7 W； 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；防护：IP66 ； | 台 | 4 |
| 4 | 摄像机支架 | 专用支架 | 个 | 38 |
| 三、场景算法 |  |  |  |  |
| 1 | 安全帽识别算法软件 | 结合煤矿生产实际需求，利用AI训练平台，单独建设矿端平台，实现井下人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素等隐患智能分析、报警，构建业务应用平台，实现隐患报警处理、分析、上报，形成业务闭环，辅助监管人员，提升监管效率，减少煤矿井下事故的发生 算法可对画面中物体、区域进行检测，而需要实现很多业务逻辑，需要平台对算法检测后的结果进行解析，并根据业务需求进行逻辑判断。集成算法的设备只是对某一目标物进行检测，设备分析的结果通过报警事件上报给平台，平台需根据具体业务逻辑设计报警逻辑。本次算法共需要实现多个场景识别，包括：人员佩戴安全帽识别、脱岗识别、抽烟识别、固定岗位工使用手机识别、摄像机画面被遮挡识别、人员睡岗识别、风门同时打开识别、皮带跑偏识别、人员违规穿越皮带识别、堆煤识别 支持模型上传导入，可通过工具下载导入，可通过配置秘钥远程从训练平台获取导入。训练平台支持AI开放平台、私有训练平台。支持模型管理，包括查看、删除、编辑。支持模型标签编辑，包括置信度、可见性、有效性 支持AI设备查看。可通过算法模型、设备类型、安保区域进行筛选。支持算法模型单个下发。过程中实时展示下发进度。支持AI设备的已下发算法模型删除或更新操作。支持算法模型批量下发 | 套 | 1 |
| 2 | 脱岗识别算法软件 |  | 套 | 1 |
| 3 | 抽烟识别算法软件 |  | 套 | 1 |
| 4 | 固定岗位工使用手机识别算法软件 |  | 套 | 1 |
| 5 | 遮拦识别算法软件 |  | 套 | 1 |
| 6 | 人员睡岗识别算法软件 |  | 套 | 1 |
| 7 | 风门同时打开识别算法软件 |  | 套 | 1 |
| 8 | 皮带跑偏识别算法软件 |  | 套 | 1 |
| 9 | 人员违规穿越皮带识别算法软件 |  | 套 | 1 |
| 10 | 堆煤识别算法软件 |  | 套 | 1 |
| 四 | 线缆辅材 |  |  |  |
| 1 | 矿用电源电缆 | 本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。线芯长期允许工作温度为65℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆允许**小弯曲半径为15（D+d）±5%。 | KM | 1 |
| 2 | 矿用阻燃通信光缆 | 8芯1、中心束管式：由内到外依次为光纤，光纤膏，松套管，细钢丝（多跟围绕成一圈），钢带，PE内护层，阻燃护套(蓝色)2、层绞式： 由内到外依次为中心加强件（一般用磷化钢丝），光纤，光纤膏，松套管，扎带，缆膏，钢带，PE内护层， | KM | 2 |
| 3 | 矿用通信光缆 | 4芯1、中心束管式：由内到外依次为光纤，光纤膏，松套管，细钢丝（多跟围绕成一圈），钢带，PE内护层，阻燃护套(蓝色)2、层绞式： 由内到外依次为中心加强件（一般用磷化钢丝），光纤，光纤膏，松套管，扎带，缆膏，钢带，PE内护层， | KM | 2 |
| 4 | 矿用阻燃网线 | 矿用阻燃网线MHSYV-5*2*0.5；电压等级：低压；线芯材质：裸铜线；护套材质：PVC；形状：圆形；软硬：软；阻燃性：好； | KM | 1 |
| 5 | 矿用光纤接线盒 | 适用范围：FHG4四通、六通（FHG6）适用煤矿井下瓦斯和煤尘易燃易爆的环境，作为电气设备之间，连接光纤接线、分线之用,该产品适用于光纤连接(二进二出) | 个 | 20 |
| 6 | 辅材 | 扎带、热缩套管、电缆标牌、尾纤、水晶头等耗材 | 批 | 1 |
| 7 | 安装及调试 | 设备安装及调试及后台软件调试及设备接入 | 点 | 38 |

二、供应商资格要求

1、本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具备有效营业执照，有供货能力（包括专业、技术资格和能力、资金、设备及其他物质设施状况）的制造商或者供应商。制造商或供应商有完善的售后服务机构、专业技术人员队伍、经营固定场所。

2.业绩要求：承接并较好的完成过类似项目，并在人员、技术、设备、资金等方面具备满足本项目施工要求的能力。

3.信誉要求：在同行业中有较好的信誉，未因安全、质量等问题受到政府主管部门的处罚，在经营活动中无违法和重大违纪记录。（是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函）。

4.其他要求：同一个法人代表的两个及两个以上单位不得在本项目中同时投标。

5.本次招标不接受联合体投标。

三、开标地点及时间

1、开标地点：古交市千峰精煤有限公司

2、开标时间：递交投标文件的截止时间为2023年8月4日24时，招标时间地点另行通知。

四、联系方式

招标单位地址：古交市东曲街道办马家滩村

招标单位联系方式：0351-5175124

联 系 人：米先生  高女士

联系电话：13509716866，18003413052

邮  箱：18835111431@163.com

第二部分 投标文件

投标文件

一、投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、投标文件组成（复印件加盖公章附投标书中）

（一）基本文件：作为必要条件，必须提供，否则投标无效。（投标书请按下列顺序排列，并依次标注页码装订成册，复印件均需加盖单位公章附投标书中）

1、目录

2、供应商承诺函。

3、有效的企业法人营业执照副本。（复印件加盖单位公章）

4、财务审计报告。（复印件加盖单位公章）

5、法定代表人身份证明书（法定代表人参会时提供，必须使用招标文件规定格式，否则投标无效）。

6、法定代表人授权委托书原件（法定代表人未参会时提供，必须使用招标文件规定格式，否则投标无效）。

7、参加开标会的投标代表人身份证复印件装订在投标文件中，原件带至开标会场。原件及复印件均未提供的投标无效。

8、声明。

9、本项目要求其他材料。

（二）全套投标文件应按顺序装订成册，并在首页列出目录，依次在每页标注页码，投标文件用纸规格及字体，字号等应于招标文件保持一致。

（三）其他文件：其他与本项目相关的能证明企业实力的各项证明资料。

三、投标内容填写说明

投标书按统一格式填写。

四、投标文件附件的编制及编目

1、投标文件附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

五、投标文件的签署及规定

1、组成投标文件的各项资料均应遵守本条款。

2、投标方应填写全称，同时加盖印章。

3、投标文件必须由法定代表人或委托代理人签署。

4、投标文件一式五份，一正四副，副本可是正本复印件，如副本与正本不符，以正本为主，在投标文件头标注，均须装订成册。

5、正本必须用不褪色的墨水填写或打印。

6、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

六、投标文件的密封与标志

1、投标单位在投标文件封套口要加盖投标单位公章，并注明“开标时间以前不得开封”字样。

2、如果外层包封未按要求密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将被拒绝，并返还给投标单位。

七、投标文件格式

本项目招标文件规定了投标文件格式的，应按该格式制定投标文件，见“第五部分：投标文件格式”。

第三部分 投标须知

投标方须知

一、一般规定

1、合格投标方的范围：投标方应严格遵守《中华人民共和国政府采购采购法》及国家相关的法律、法规。

2、投标委托：如投标方代表不是法定代表人的须持有《授权委托书》。

3、投标费用：无论招标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用和损失。

4、中标服务费：本项目免收中标服务费。

二、招标文件

1、招标文件

投标方应详细阅读招标文件的全部内容，承认并履行招标文件的各项规定，按招标文件的要求提供投标文件和真实准确的文件、资料，否则，可能导致投标被拒绝。

2、招标文件的澄清

投标方对招标文件如有疑点要求澄清，可在取得招标文件半日内以书面形式通知招标方，招标方将以投标预备会或书面形式作出答复，并将答复内容包括原提出的问题，分发给所有取得同一招标文件的投标方。

3、招标文件的修改

（1）在投标截止时间前，招标方可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

（2）对招标文件的修改，将以电话通知的形式通知已取得招标文件的每一投标方，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

（3）为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标方。

三、废标条件、投标无效条件

1、在招标采购中，出现下列情形之一的，废标：

（1）符合专业条件的投标方或者对招标文件作实质响应的投标方不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

2、出现下列情况之一的，投标文件无效。

（1）投标文件未对招标文件作出实质性响应的；

（2）投标文件未按规定密封的；

（3）投标文件未盖单位公章并未经法定代表人（或委托代理人）签署的；

（4）投标文件逾期送达；

（5）投标文件散页形式装订；

（6）投标企业法定代表人或委托代理人未参加开标会及参加开标会议迟到15分钟以上或委托代理人未持法人授权委托书参加开标会议的；

（7）投标报价与招标文件规定的范围不符的；

（8）违反开标及谈判现场及开标等候区管理规定的；

（9）其他按政府采购法规定的投标无效条件。

3、投标方有下列行为之一的，投标无效；给招标方或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任；情节严重的，将受到相应处罚并取消其一至三年内参加政府采购的资格。

（1）提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

（2）与采购单位、其他投标方或者集中采购机构恶意串通的；

（3）采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

（4）向采购单位或集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）其他严重违反招投标程序的行为。

四、开标及谈判

1、开标

（1）招标方按招标文件规定的时间、地点主持开标。招标小组成员、采购单位代表及有关工作人员参加。

（2）投标方派代表参加开标会议，并应签名报到，以证明其出席开标会议。投标方法定代表人或委托代理人应持有效身份证明参加会议。

（3）开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

（4）招标方在开标仪式上，将公布投标方的名称等并做唱标记录。

2、对投标文件的初审：投标文件初审

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

（3）对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3、投标的澄清

（1）招标方有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须派有关人员进行答疑和澄清。

（2）必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方法定代表人或委托代理人的签字，并将作为投标内容的一部分。

（4）投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

4、中标条件

（1）投标文件符合招标文件要求。

（2）有执行合同能力。

5、招标过程保密

（1）开标之后，直到授予投标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

（2）在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，都将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

五、授予合同

1、最终审查

（1）最终审查的对象是招标项目的预中标方，最终审查的内容是对预中标方的投标项目的全面情况作进一步的考查。

（2）如审查结果预中标方不符合中标条件，则应考察下一家投标方。

2、招标方在授标时有变更数量的权力

在向投标方授予中标通知书时，招标方有权变更数量和服务的内容。

3、招标方接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权利。

六、签订合同

中标方应及时与采购单位协商签订中标合同，中标合同不能违背招标内容。

第四部分 投标文件格式

供应商承诺函

致：

我方收到贵方                                 项目招标文件，在完全理解该项目采购要求以及其他内容后，我方决定参加该项目竞争。

现作出如下承诺：

1、按文件需求，我方报价（大写）                                      元人民币（￥                  ）。

2、我方同意从获取招标文件之日起遵循该文件，并承认其在供应商须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第22条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4、如果我方被确定为成交供应商，我方将根据招标文件、我方响应文件以及招标现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

5、我方已详细阅读招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。

7、我方在电子招标响应文件中提供的所有证书、资料均与其相应原件相符，如有不符的情况，我方愿意承担按相关规定的任何处罚。

8、我方完全理解贵方接受最低报价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意进一步提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方承诺本项目的投标文件各部分内容均是我方认同的，对提供的各种资料的真实性、合法性负责，愿按相关法律、法规履行自己的全部责任。

与本项目招标有关的正式通讯地址为：

地址：             邮政编码：   电话：          传真：

开户银行：                      帐号：

供应商全称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

日期：

注：未按照本函格式要求填报的供应商承诺函将被视为非实质性响应招标，从而导致该招标被拒绝。

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

该同志系我公司的法定代表人。负责我单位参加的

项目的投标活动，签署上述项目的投标文件，进行合同的签订、执行、完成，以及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人授权委托书

：

本授权书声明：       为   （委托单位全称） 的法定代表人。代表本公司授权本公司（职务和姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关             项目的投标及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

附：1、代理人身份证：

2、代理人签名：                            年   月    日

说明：

1．代理人必须为参与本项目供应商本单位的人员，且投标方只能授权1人为本单位合法的委托代理人。否则代理无效。

2．授权委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

3．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

4．委托书不得转借、转让，不得买卖。

声 明

我公司自愿参与                                      项目，并郑重声明如下：

我公司在参与本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并对此声明的真实性负责。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：

法定代表人或授权代表：

年     月     日